Кресло «Театральное-3»

Техническое описание кресла «Театральное-3»

Спинка и сиденье  мягкие с настилом из ППУ толщ. 80 мм.

Спинка, сиденье и подлокотники обшиты капровелюром.

Ножки кресла «Театральное – 3» изготовлены из ламинированного ЛДСП толщиной 25 мм , верхний и нижний элементы - декоративные из массива натурального дерева, задняя часть кресла из ЛДСП толщиной 16 мм.

Основание спинки - фанера толщ. 10 мм.  Сиденье конструктивно выполнено из 2х частей: подспинника из ДВП толщ. 4 мм без настила и лицевой части из фанеры толщ. 10 мм с настилом.

Низ сидушки закрыт обивочным материалом кресла.

Механизм опрокидывания изготовлен из труб ф 22х2,5 мм. и ф 18х2,5 мм ,  трубы овального сечения 30х15х1,5 мм. На концах трубы  установлены полиэтиленовые заглушки. Металлические части имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидно-полимерной порошковой краской.

В щитах спинки запрессованы «внутренние гайки с лепестками» для крепления к каркасу кресла при помощи винтов Мб.

Кресла могут комплектоваться столиками на задней чисти спинки.

Применяемые материалы:

| Фанера | ГОСТ 3916-1-96 |
| --- | --- |
| Пенополиуретан | ТУ 6-55-405-90 |
| Ткань капроновая | ТУ 17-62-9905-81 |
| Капровелюр | ТУ 17-21-40-3-90 |
| Сталь СтЗ |  |
| Труба ф22х1,2мм; ф22х1,5мм; ф25х2,5мм; ф25х2,8 мм; ф32х3мм; 30х15х1,5 мм. | ГОСТ 8334-75 |
| Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска | ТУ 6-10-1597-77 |
| Плита ламинированная ДСП толщ. 26 мм | ТУ 13-0260215-02-87 |
| Плита ламинированная ДСП толщ. 16мм | ТУ 13-0260215-02-87 |
| Материал кромочный МКР-2 | ТУ 13-771-90 |
| Клей-расплав ПКР-8--30 | ТУ 5772-12-966541-001-93 |

Фурнитура и прочие изделия.

шуруп 1-3х10,1-3х32мм        			            ГОСТ 1145-80

Винт М6-12, М6-16, М6-20, М6-25, М6-30                 ГОСТ 17474-80

Гайка Мб   						ГОСТ 5916-70

Скрепка     						ТУ 13-656-82

Дополнительную информацию по креслам можно посмотреть здесь     http://www.armdelrus.ru