Кресло «ТЕАТРАЛЬНОЕ-Н»

Каркас кресла Театральное - Н

Опора кресла изготовлена из плоскоовальной трубы 30х15 мм. толщина стенки 1,5 мм. покрыта полимерно порошковой краской.

Боковые части опоры закрыты декоративными экранами, выполненными из фанеры толщиной 6 мм, и обшитыми материалом аналогичным материалу обшивки кресла.

Мягкий элемент: ППУ толщиной 50 мм. плотность 22.

Обивочный материал: капровелюр или кожзам.

Поставка - в разобранном виде.

Вес одноместного кресла Театральное - Н: 12 кг.

Объем одноместного кресла Театральное  - Н: 0,08 м/куб

Техническое описание кресла Театральное - Н

Спинка и сиденье,  кресла Театральное - Н  мягкие с настилом из ППУ толщиной 50 мм., подлокотники с настилом толщиной 10 мм., сиденье и подлокотники обшиты капровелюром. В щитах сиденья, спинки и подлокотников запрессованы «внутренние гайки с лепестками» для крепления к каркасу кресла при помощи винтов М6.

Основание сиденья и подлокотников - фанера толщиной 10 мм..  Спинка конструктивно выполнена из 2х частей: подспинника из ДВП толщиной 4 мм. и лицевой части из фанеры толщиной 10 мм.

Сиденье кресла по конструкции аналогична спинки.

Опора кресла изготовлена из трубы плоскоовального сечения 30х15х1,5 к которой крепится подлокотник. На концах трубы  установлены полиэтиленовые заглушки, обеспечивающие безопасную эксплуатацию кресла.

Боковые части опоры закрыты декоративными экранами, выполненными из фанеры толщиной 6 мм, и обшитыми материалом аналогичным материалу обшивки кресла.

Металлические части имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидно-полимерной порошковой краской.

Механизм опрокидывания изготовлен из труб d18х1,5 мм., d22х1,5 мм. и трубы плоскоовального сечения 30х15х1,5 мм. и крепится к сиденью винтами М6. Механизм «качалки» обеспечивает опрокидывание сиденья кресла, что регламентировано требованиями пожарной безопасности.

Нижняя часть сиденья и механизм опрокидывания кресла закрыты декоративным элементом, состоящим из ДВП и обивочного материала кресла.

Капровелюр представляет собой материал, дублированный поролоном толщиной 2 мм., что существенно повышает его износоустойчивость и повышает срок эксплуатации кресла.

Кресло Театральное - Н не имеет ограничения по количеству мест в секции и может быть изготовлено в любой секционности в зависимости от особенностей актового зала.

Дополнительная комплектация кресла Театральное - Н

деревянный подлокотник (береза),

столик откидной.

Дополнительная комплектация кресла Театральное - Н откидным столиком

Применяемые материалы:

| Фанера | ГОСТ 3916-1-96 |
| --- | --- |
| Пенополиуретан | ТУ 6-55-405-90 |
| Ткань капроновая | ТУ 17-62-9905-81 |
| Капровелюр | ТУ 17-21-40-3-90 |
| Труба d22х1,2мм; d22х1,5мм; d25х2,5мм; d25х2,8 мм; d32х3мм; 30х15х1,5 мм. | ГОСТ 8334-75 |
| Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска | ТУ 6-10-1597-77 |
| Шуруп 4,2 х 16, 5х16 мм | ГОСТ 1145-80 |
| Винт М6-12, М6-16, М6-20, М6-25, М6-30 | ГОСТ 17474-80 |
| Гайка Мб | ГОСТ 5916-70 |
| Скрепка | ТУ 13-656-82 |

Дополнительную информацию по креслам можно посмотреть здесь     http://www.armdelrus.ru